关节镜刨削手机技术参数

总体要求：进口品牌，与南区急诊手术室史赛克主机兼容使用

1、带有射频识别技术RFID（Radio Frequency Identification），自动识别各种刨刀及磨头型号，并自动激活与之最匹配的运转模式

2、*单向转最高速≥12,000 rpm，多档可调；往复转，最高转速≥3000 cpm，多档可调

3、按键式刀头释放，刀头拆装简单，无需工具

4、*4种刨削手机可选，包括带手控手机，无手控手机，180度手控反向手机，小关节刨削手机

5、手控按键具有不同颜色及数字标识

6、具有向前，向后，往复转功能具有顺时针,逆时针,往复转功能

7、具备可360°旋转带角度的吸引接头，吸引力强，避免管路缠绕现象

8、马达类型：无碳刷，无霍尔元件

9、无需水冷

10、*手机按键依用户需要进行可编程，编程功能≥8种：包括启动停止，冲水，正转，反转，往复转，高速低速切换，转速增加，转速减少，摇窗功能等

11、自动扭力反馈系统

12、3种转速控制模式：无级变速功能、不无级变速功能、单触控制

13、可高温高压消毒

14、刨削手柄自动识别插入的刀头，同时自动分配最佳运行方式，提高手术效率

15、刨削手机不含线缆重量小于300g

16、具备吸引控制调节功能

17、具备刨削刀头摇窗功能，可精确控制刀头的开口位置