甲状腺免气腹手术器械技术要求
甲状腺免气腹专用拉钩：（带冲洗头、吸烟装置） 专用型小号左弯30°

YY/T 0294.1-2016标准中的C号钢材料制造，组织拉钩进入人体部位表面粗糙度Ra值应≤0.8μm，具有不小于50N的弹性拉力。

甲状腺免气腹专用拉钩（带冲洗头、吸烟装置）  专用型小号右弯30°

YY/T 0294.1-2016标准中的C号钢材料制造，组织拉钩进入人体部位表面粗糙度Ra值应≤0.8μm，具有不小于50N的弹性拉力。

甲状腺免气腹专用拉钩（带冲洗头、吸烟装置）  专用型中号 直0°

YY/T 0294.1-2016标准中的C号钢材料制造，组织拉钩进入人体部位表面粗糙度Ra值应≤0.8μm，具有不小于50N的弹性拉力。

甲状腺免气腹专用拉钩 （简易）           通用型 15°

YY/T 0294.1-2016标准中的C号钢材料制造，组织拉钩进入人体部位表面粗糙度Ra值应≤0.8μm，具有不小于50N的弹性拉力。

悬吊杆、悬吊卷链器、悬吊装置固定器        通用型

YY/T 0294.1-2016标准中5.4b级的规定M号钢材料制造，悬吊杆长度约60cm,悬吊卷链器可调高度10cm,经固定后垂直拉力50N，变形不超过1cm,表面粗糙度Ra值应≤0.8μm，其余部位应≤1.6μm。
