
滁州心电远程诊断中心工程

           招 标 控 制 价

     招   标  人：                  

造价咨询人 ：                                                                            
                                                 年   月   日   

 滁州心电远程诊断中心工程
招 标 控 制 价
招标控制价（小写）：492388.58

（大写）：肆拾玖万贰仟叁佰捌拾捌元伍角捌分

	
	
	工程造价

	招  标  人：
	咨 询 人：

	
	（单位盖章）
	
	（单位资质专用章）


	法定代表人
	法 定 代表 人

	或 其 授权 人：
	或 其 授权 人：

	
	（签字或盖章）
	
	（签字或盖章）



	编  制  人：
	
	复  核  人：
	
	

	
	（造价人员签字盖专用章）
	
	（造价工程师签字盖专用章）


编 制 时 间：  年   月   日
复 核 时 间：  年  月   日

滁州心电远程诊断中心工程控制价编制说明

一、工程概况及编制范围：

该工程为滁州心电远程诊断中心工程，编制范围为：干挂墙面拆移、拼接液晶屏安装、空调就地控制器外移、配电箱安装、插座、信息插座及配线敷设等。

编制依据：

1、滁州心电远程诊断中心工程图纸；
2、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013；

3、2018年《安徽省建设工程计价定额（共用册）》；

4、2018年《安徽省建筑工程计价定额》

5、2018年《安徽省安装工程计价定额》

6、2018年《安徽省市政工程计价定额》

税金依据造计〔2019〕7号营改增文件税率调整为9%。

8、省、市截止2020年12月有关政策性文件。

三、有关说明：

1、材料价格依据2020年11月份《滁州工程造价信息》，无信息价部分根据市场询价综合考虑；

2、原墙面及玻璃背景墙拆除，外移60cm重新做干挂墙面，墙面砖与现场墙面砖材质、颜色一致；

3、拼接屏钢架竖向采用50*50镀锌方管，横向采用L50*5镀锌角钢，横向龙骨不可突出竖向龙骨外平面；

4、拼接屏采用55寸0.88mm拼缝液晶拼接显示器；

5、配电箱电源从就近楼层配电箱引出；

6、吊顶及干挂墙内电线配管采用PC管，明敷电线管采用不锈钢管；

7、原墙面空调就地控制器外移，原信号线如预留长度不足，需重新敷线，新敷信号线与原信号线规格、型号一致；

8、隔墙玻璃采用6+6钢化夹胶玻璃；

9、新做降门头采用轻钢龙骨，12mm厚阻燃板基层外包铝塑板，下口采用1.2mm拉丝不锈钢；

10、地弹门采用6+6钢化夹胶玻璃；

11、门头字体采用亚克力材质，颜色为蓝色；
12、本工程含暂列金额为40000元，设计费3000元；
四、工程造价：

本工程控制价:492388.58元
安徽金瑞安工程咨询有限公司

                                    2020年12月10日
