附件二：硬件模块技术参数要求

| 序号 | 项目 | 技术参数要求 | 是否响应 | 证明文件所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观设计 | 采用国标1.5mm厚度的冷轧钢板，使用精密工业级标准进行加工； 金属拷漆工艺，多年色泽依旧，防锈、防腐、耐磨； 功放喇叭：双声道；频响范围：80HZ 16KIZ；信噪比：80UB失真度；输出功率：≤10W 颜色机型机身LOGO可订制。 |  |  |
| 2 | 工控主机 （Windows 7） | CPU：≧J 1900 四核 内存：≧DDR3 4G 硬盘：≧SSD 64G |  |  |
| 3 | 触摸显示器 | ≧23.6寸电容触显一体屏，支持多点触控 分辨率：≧1920X1080 屏幕比例：16:9 透光率：85% |  |  |
| 4 | 小票打印机 | 分辨率：≧203dpi 打印速度：≧220mm/s（max） 纸宽：79.5 ± 0.5 mm 进纸方式：自动吸纸 切纸方式：全切、半切 打印长度：100KM 切纸寿命：100 万次 检测：打印头温度温度传感器，抬杆检测微动开关，缺纸检测机械式光电传感器 |  |  |
| 5 | 扫描模块 | 图像传感器 640×480 CMOS 照明 白光 LED（6500K） 识读精度 ≥3.9mil 视场角度 对角≥80° |  |  |
| 6 | 身份证阅读器 | 支持阅读二代身份证 支持ISO 14443 Type A/B 标准感应IC 卡 读卡距离：0-50mm 平均无故障时间：不小于5000小时 串口传输速率：9600bps或更高 操作提示：各模块工作状态由指示灯提示 |  |  |
| 7 | 社保卡读卡器 | 支持读取社保卡信息，不支持结算功能 |  |  |
| 8 | 磁条书刷卡器 | 磁条刷卡器，只读二轨，USB接口，免驱 |  |  |
| 9 | ★软件要求 | 预装报到系统，并可对接我院排队叫号系统（提供承诺函） |  |  |

注：参数须制作参数响应表，并提供相关证明材料，在响应表中标注其所在页码